Технические средства информационно-вычислительной системы предприятия

Наиболее устаревшая модель ПК

Используется в качестве терминала для простых задач (просмотр внутренней документации, работа с веб-интерфейсами учётных систем с невысокими требованиями к графике), а также как резервное оборудование в отдельных филиалах.

- Модель микропроцессора: Intel Pentium 4 (ядро Northwood).

- Тактовая частота микропроцессора: 2,8 ГГц.

- Объём и вид памяти: 2 ГБ оперативной памяти, тип DDR (DDR1), форм-фактор DIMM; память работает в одноканальном режиме.

- Модель системной платы: небрендированная плата на чипсете Intel 865G (распространённая офисная платформа середины 2000-х).

- Шины системной платы: PCI (для сетевых и звуковых карт), AGP 4x (для дискретной графики), устаревшие разъёмы IDE (PATA) для накопителей; шина ISA отсутствует, VLB не используется.

- Накопители на магнитных и магнитооптических дисках: магнитооптические накопители не применяются; в качестве основного накопителя — классический HDD с магнитным диском.

- Модель винчестера, ёмкость, интерфейс: Seagate Barracuda 7200.7, ёмкость 80 ГБ, интерфейс ATA (IDE/PATA).

- Модель видеокарты, объём видеопамяти: интегрированное графическое ядро Intel Extreme Graphics 2 (на базе чипсета); объём видеопамяти динамический, до 64 МБ за счёт оперативной памяти.

- Дополнительное оборудование: встроенный сетевой адаптер 10/100 Мбит/с (PCI), встроенный звуковой кодек AC’97, оптический привод CD-RW, COM- и LPT-порты для подключения устаревшего периферийного оборудования (сканеры, принтеры).

Последняя из современных моделей ПК

Применяется в проектных группах, аналитическом отделе и у ключевых специалистов, которым требуется высокая производительность при работе с объёмными базами данных, САПР, BI-системами и средствами разработки.

- Модель микропроцессора: AMD Ryzen 7 (поколение 7000-й серии) или Intel Core i7 (13-го или 14-го поколения) — в зависимости от закупочной партии; обе конфигурации соответствуют корпоративному стандарту.

- Тактовая частота микропроцессора: базовая частота 3,2–3,6 ГГц, с возможностью автоматического разгона до 5,0–5,3 ГГц в турборежиме (в зависимости от модели и теплопакета).

- Объём и вид памяти: 32 ГБ оперативной памяти, тип DDR5, форм-фактор DIMM; поддерживается двухканальный режим работы, частота памяти — 5200–6000 МТ/с.

- Модель системной платы: современная материнская плата корпоративного сегмента на чипсете AMD B650 / X670 или Intel B760 / Z790 (в зависимости от платформы); форм-фактор Micro-ATX или ATX.

- Шины системной платы: PCIe 4.0/5.0 (для видеокарт и NVMe-накопителей), USB 3.2 Gen 2 и USB-C, M.2 для высокоскоростных SSD; классические шины ISA, VLB, AGP и PCI отсутствуют — вместо них используется PCI Express; для совместимости с устаревшей периферией могут применяться внешние адаптеры.

- Накопители на магнитных и магнитооптических дисках: магнитооптические накопители не используются; в качестве основных носителей применяются твердотельные накопители (SSD) и, в отдельных конфигурациях, гибридные схемы (NVMe SSD под систему + HDD большого объёма для архивации).

- Модель винчестера, ёмкость, интерфейс: основной системный накопитель — NVMe SSD (например, Kingston NV1 или аналогичный корпоративного класса) ёмкостью 1 ТБ, интерфейс PCIe 4.0 x4; опционально — дополнительный HDD ёмкостью 2–4 ТБ с интерфейсом SATA III для долговременного хранения данных.

- Модель видеокарты, объём видеопамяти: для большинства рабочих станций — интегрированное видеоядро (AMD Radeon Graphics или Intel UHD Graphics), достаточное для офисных и аналитических задач; для проектных групп — дискретная видеокарта среднего уровня (например, NVIDIA GeForce RTX 3060 или аналогичная), объём видеопамяти — 12 ГБ GDDR6.

- Дополнительное оборудование: гигабитный сетевой адаптер (1 Гбит/с, часто интегрирован в плату), Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2 через отдельный модуль или чип на плате, современные порты USB-C с поддержкой Power Delivery, TPM-модуль для аппаратной защиты (шифрование диска, двухфакторная аутентификация), опционально — смарт-карт ридер для работы с электронной подписью.

Дополнительная инфраструктура (кратко)

Помимо пользовательских ПК, в состав информационно-вычислительной системы входят:

- Серверное оборудование. Блейд-серверы и стоечные серверы корпоративного класса (на базе процессоров Intel Xeon или AMD EPYC, с большим объёмом ECC-памяти и RAID-массивами на NVMe/SAS-накопителях) для размещения баз данных, корпоративных приложений и сервисов виртуализации.

- Сетевое оборудование. Управляемые коммутаторы уровня L2+/L3, маршрутизаторы, межсетевые экраны отечественного производства для сегментации сети и защиты периметра.

- Периферийные устройства. Современные МФУ с сетевым интерфейсом, сканеры документов, терминалы сбора данных на складах, IP-телефоны.

- Системы хранения данных (СХД). Сетевые хранилища (NAS) и SAN-системы для резервного копирования и совместного доступа к файлам; применяются дисковые полки с горячей заменой накопителей и поддержкой RAID 5/6.